1080W12V-D3Q-FY（分控）说明书

一、技术参数

● 供电电压：DC 5-24V

● 连接方式：共阳极

●包装尺寸：192*136*70mm

●外型尺寸：176*135*46mm

● 重量(	净重)：580g

● 输出电流：<10A/路

● 输出功率：1080W/12

四、常规单台接线图

二、 功能特点

1、RGB七彩模组，穿孔灯及灯条控制器；

2、控制方式：内部拨码调变化样式及速度；

3、显示模式：七彩跳变、渐变、追逐效果；

4、动态速度可调；

5、掉电记忆功能；

6、RGB九路信号

总共三组，一组功率是360W*3=1080W

三、操作说明

1、先连接负载线，再接电源线；上电前确保连接线之间无短路现象；线的粗细及接线方法见连接示意图

2、从主控上连接信号到信号输入输出接线端，主控信号与放大器信号输入端颜色一一对应具体参考接线图

第一组

第二组

第三组

信号级联输入，接到主控的级联端口

六．主控与分控连接图

- 单个主控可以负载500个放大器。

- 单个主控功率为1080W=10A（电流）*9路*12V

- 线径可以使用1.5平方或者更大。

- 电源功率根据实际带载灯具数量计算。

- 放大器与放大器距离≤50米。