360W12V-D3Q-T1 七彩放大器 说明书

一、技术参数

● 供电电压：DC5-24V

● 连接方式：共阳极

● 外型尺寸：110*90*25mm

● 包装尺寸：141*96*52mm

● 重量（毛重）：209g

● 重量：174g

● 输出电流：<10A/路

● 输出功率：360W

二、360W12V-D3Q-T1放大器是一款配合专用于LED装饰的智能控制器的放大器，采用目前最先进的光控技术；可以实现读取控制器信号并同步控制器信号，以达到与控制器变化效果一致，无任何延时抖动现象，广泛适用于大楼亮化，KTV，酒吧等夜场，主要针对LED产品：LED七彩软/硬灯条，LED穿孔灯，LED模组等。

信号输入端

三、功能特点

1、采用高速单片机处理数据，无延时，无抖动。

2、每路输出功率大，省去接更多放大器的繁琐工作。体，操作灵活简单。

3、信号传输距离远，最达可达几千米。

4、DC5-24V宽压供电，同一产品可控制穿孔灯及模组灯条，无需做任何修改，

使用更加广泛.。

三、使用说明

- 先连接负载线，再接电源线；上电前确保连接线之间无短路现象；

- 操作时，将遥控器对着红外接收头，确保遥控器与接收头之间没有障碍物；

信号输出端，灯具

四：接线图

- 单个主控可以负载500个放大器。

- 单个分控功率为360W=10A（电流）*3路*12V

- 线径可以使用1.5平方或者更大。

- 电源功率根据实际带载灯具数量计算。

- 放大器与放大器距离≤50米。