360W12V-M3Q-IR24（红外）

一、技术参数

● 供电电压：DC5-24V

● 连接方式：共阳极

● 外型尺寸：110*90*25mm

● 包装尺寸：141*96*52mm

● 重量（毛重）：220g

● 重量：164g

● 输出电流：<10A/路

● 输出功率：360W

二、功能特点

三、使用说明

1、先连接负载线，再接电源线；上电前确保连接线之间无短路现象；

2、操作时，将遥控器对着红外接收头，确保遥控器与接收头之间没有障碍物；

1、RGB全彩模组及光条控制器；

2、控制方式：无线红外遥控板；

3、显示模式：15种静态、三色跳变、

三色渐变，七彩跳变、七彩渐变；

4、动态速度可调、单色亮度可调；

5、掉电记忆功能；

6、RGB三路信号

| 亮度升（共8级） | 亮度降（共8级） | 关闭负载输出 | 开启负载输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态红色 | 静态绿色 | 静态蓝色 | 静态白色 |
| 静态橙色 | 静态淡绿色 | 静态深蓝色 | 三色跳变 |
| 静态深黄色 | 静态青色 | 静态褐色 | 三色渐变 |
| 静态黄色 | 静态浅蓝色 | 静态粉红 | 七色渐变 |
| 静态淡黄色 | 静态淡蓝色 | 静态紫色 | 七色跳变 |

四：接线图

红外感应头

红外遥控

- 单个主控可以负载500个放大器。

- 单个放大器功率为360W=10A（电流）*3路

- 线径可以使用1.5平方或者更大。

- 电源功率根据实际带载灯具数量计算。

- 放大器与放大器距离≤50米。