一、技术参数

● 供电电压：12V-24V

● 连接方式：共阳极

● 外型尺寸：84*64*24mm

● 重量（净重）：110g

● 输出电流：<30A/路

●输出功率：360W(12V) 720W(24V)

二、 功能特点

1、0-100%亮度调节，旋钮式无级调光；

2、256级灰度，调节灯光柔和稳定，无闪烁现象

3、PWM数字调光，可消除电流浪涌，使LED使用寿命达到更佳。

4、恒流恒压，超出负载范围可连接信号放大器，无限扩展功率。

5、主要用于单色灯的亮度调节

6、适用场合：KTV、酒店、家庭装饰等

三、接口说明

电源输入接口：

电源接入

采用带螺丝的接线

灯具输出

采用带螺丝的接线

四、操作说明

1、先连接负载线，再接电源线；上电前确保连接线之间无短路现象；

2、采用旋转式控制，功能如下：

旋钮向右旋转时，亮度逐渐变亮，旋到最右边时，亮度最大。

旋钮向左旋转时，亮度逐渐变暗，旋到最左边时，灯关闭。

五、故障分析和解决办法

| 故障现象 | 原因分析 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| LED灯不亮 | 开关电源没有电； | 检查开关电源 |
|  | 电源正负线接反； | 改正过来； |
|  | 调光器输入端短路 | 检查线路，确保无短路现象 |
|  | 接错线或不牢固； | 检查接线；加固接线 |
|  | LED灯不良； | 更换LED灯 |
| 前后LED亮度不均 | 电源到调光器的线太长或太细 | 缩短电源到调光器的距离，且加粗电源线径，一般线径为2.5mm2； |
|  | 调光器到LED灯的输出线太长或太细； | 缩短调光器到LED灯的距离，且加粗接到LED灯的四条线的线径，一般建议4mm2（视LED灯多少） |
|  | LED产品连接超过标准长度 | 按LED标准长度连接 |
|  | 电源负荷 | 建议电源负载小于满负载的80% |
|  | 调光器负荷过大； | 减少LED灯，使用调光器负载小于满负载的80% |