720W12V放大器规格书

一、技术参数

● 供电电压：DC 5-24V

● 连接方式：共阳极

● 包装尺寸：192*136*70mm

● 外型尺寸：176*135*46mm

● 重量（净重）：577g

● 总体（毛重）：650g

二、 功能特点

1、RGB七彩模组，穿孔灯及灯条控制器；

2、控制方式：与主控制器级联同步控制；

3、显示模式：与主控制器同步显示；

4、可配合一般的群控制器，调光器等使用；

5、RGB六路信

● 输出电流：<10A/路

三、操作说明

1、先连接负载线，再接电源线；上电前确保连接线之间无短路现象；线的粗细及接线方法见连接示意图

2、从主控上连接信号到信号输入输出接线端，主控信号与放大器信号输入端颜色一一对应，具体参考接线图

四、常规接线图

接入主控信号，V，R，G,B四根线对应

总共两组RGB，一组是360W功率

五、主控与分控接线图

- 单个分控不能独立使用，必须接主控信号。

- 单个分控功率为720W=10A（电流）*6路*12V

- 线径可以使用1.5平方或者更大。

- 电源功率根据实际带载灯具数量计算。

- 放大器与放大器距离≤50米。