- E-C8-MU音乐控制器说明书

功能概述

一、系统特点

1、每个端口最大可负载DMX512:512像素点，TTL:1024像素点，多个端口独立输出，

2、支持音频/互动控制，效果随音频/互动节奏变化

3、支持音频与非音频切换，音频灵敏度调节

4、音频支持麦克风或者耳机孔输入

5、单台主控加分控方式总共可负载10万像素点，最大可级联分控50台

6、内置76种效果，自带测试功能，可直接检测信号是否通，灯具是否缺色，电源供电是否充足

7、内置芯片型号切换，可快速检测灯具芯片型号，省去多次做程序的麻烦

8、自带通道检测，任意通道可随意切换,自带端口短路保护，带电操作保护

9、自带写码功能，支持任意控制器任意端口单独写码，支持一键快速写码，操作简单

10、自带写码检测功能，快速数点布线

11、主控与分控采用网线连线，支持交换机，光纤设备，多台分控同步只需主控插卡，分控不插卡

12、支持支持分控在线写参数，分区操作，定时，支持一次性同时分3段加密，方便分批收款

13、支持二次开发，扩展其它外围设备

控制器界面参数：

侧面一

④

⑥

⑦

⑧

⑤

正面

②

①

②

③

①

侧面二

③

- 按键    ②液晶显示屏   ③交流电插口AC220V    ④声控调节开关    ⑤SD卡

- ⑥耳机插孔    ⑦级联网口  ⑧交流电开关

- 主界面：

灯具芯片型号

控制器型号

SD卡、内置程序

速度、亮度、模式

E- C8

芯片：UCS1903

速度： 2    5% /单个

模式： SD/OFF002

- 操作说明：

ok

在主界面时  确定键 为速度调节使用01---06 循环选择

ok

按住                3秒 主界面上  按住 确定键 3秒  为文件播放循环模式切换（单个播放/循环播放）

- 主界面上   模式：显示状态  SD/OFF001  为读卡状态

- 上下键 则切换SD卡中文件

- 按住               3秒  主界面上 按住  下键 3秒   为SD卡和内置模式切换。

- 在内置效果状态下按                               上下键则为切换内置模式

1.中文    2.English

3.芯片    4.模式

5.写码    6.测试

7.时间    8.配置

菜单界面：

- 中文：国语

- English：英文

- 芯片：使用不同型号的灯具的时候进行切换，效果不变

- 模式：无卡状态 切换内置模式

- 写码：针对于DMX信号的灯具使用

- 测试：带卡和无卡状态 测试灯具信号是否通畅

- 时间：应用于定时功能时设置当前时间

- 配置：集合了通道、亮度、主控ID、伽马值、音乐端口、控制器加密等多种设置

- 参数信息：

- 1.供电电压：AC220V

- 2.负载数量：DMX 8*512 ；TTL 8*1024点

3.同步方式：级联同步；        安装方式：防雨 (电箱)

4.带载方式：SD卡程序；       SD卡格式：FAT32格式

5.SD卡容量：8G   ；         净重：主控  1.05Kg

6.尺寸：28.3*13.4*4.5cm

- 一、声控操作说明：

- 音频输入方式有两种：麦克风和耳机孔输入，操作分别如下

- 1、麦克风音频输入：

- 设置主控：依次按 菜单键-8配置-9设置音乐端口-3麦克风，每选一个后都按下确定键

- 打开外部音乐

- 将调节开关逆时针旋转至尽头则关闭该功能，顺时针旋转则开启

- 调节开关逆时针旋转则敏感度减弱，顺时针旋转则敏感度增强

- 2、耳机音频输入：

- （1）将外部音频设备通过耳机插入控制器的耳机插孔

- （2）设置主控：依次按 菜单-8配置-9设置音乐端口-2耳机，每选一个后都按下确定键

- 芯片选择：

- 在任何时候使用控制器的时候都要选择对应的芯片，因为全彩灯具都是会有芯片的，只是根据厂家的不同，厂家生产的芯片系列不同，所以导致会有区分；同时根据芯片体积的大小还有内置、外置之分，所以在使用的时候要先了解清楚这些基本的资料，再进行操作。

- 具体操作步骤如下：

set

第一步：

按菜单键，进入设置界面

第二步：

按上下键，选择3  芯片

ok

按上下键，选择 芯片

- 第三步：

按确定键，进入芯片选择界面

- 第四步：

- 芯片型号：如图

| - 1 | - DMX512 500K | - 6 | - TM1804 | - 11 | - SK6812RGBW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - DMX512 250K | - 7 | - TM1914A | - 12 | - SK6812RGB |
| - 3 | - UCS1903 | - 8 | - GS8206 | - 13 | - WS2811 |
| - 4 | - UCS2904B | - 9 | - P9883S | - 14 | - WS2812B |
| - 5 | - UCS5603 | - 10 | - SM16703P | - 15 |  |

ok

按确定键，保存芯片选择并退出到主界面，主界面上会显示选择的芯片型号

- 第五步：

- 注：上面所列的芯片型号可能不是特别的全面，在市场上有许多厂家为了销量把同一种芯片换个名字，其实也是同样的协议，所以不能够全部列出，如遇到不清楚的芯片 可咨询厂家或者咨询我司技术人员。

- 内置效果：（共计76种效果模式）

- （控制器插卡和不插卡都可以调出内置效果，简单来说跟SD卡无关。）

set

按菜单键进入界面

- 第一步：

按上下键，切换到模式（数值4闪动）

第二步：

按确定键，进入模式选择界面

ok

第三步：

按确定键，显示选择模式

ok

第四步：

按菜单键，返回界面

set

- 第五步：

- 主控分控示意图：

传输距离：1、网线传输100米范围，超出范围使用光纤

2、光纤的传输距离可增加至3-5公里

≤100米

≤100米

≤100米

≤