F-8 说明书

一、F-8系统特点

1、32级—65536级灰度控制，软件Gamma校正处理。

2、支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。

3、类型防雨，可直接悬挂于户外，控制器8路输出，各端口可带1024灯。

4、控制器单台使用，可交流同步，内置模式，速度、模式可调节。

5、控制器支持单个文件播放，也支持多个文件循环播放。

二、技术参数

工作电压：AC220V                          工作温度：-20℃--60℃

产品尺寸：22 * 14 * 4.7 单位（cm）        产品净重：1.35Kg

- 数码显示屏及按键含义：按键含义：

| 按键 | 含义 |  |
| --- | --- | --- |
| 速度+ 速度-（SPEED） | 最后一位 X：代表速度 等级1--8： 1为最快，8为最慢 |  |
| 模式+ 模式- MODE | - Xx：代表单个模式 E-Xx：代表循环模式 | 长按 速度- 3秒 切换单个与循环 内置模式共计130种（可持续增加效果） |

注：针对TTL信号的输出，控制器一定要和灯具进行共地（也就是将控制器的地线输出和灯具的地线连接到一起。）

操作说明：在主界面上，直接单按速度+     、速度-     调节速度

在主界面上，直接单按模式+     、模式-     切换模式

循环设置：长按 速度-     3秒  F单个  E 循环

四、接线图示意：

交流同步条件：

- 速度保持一致      模式保持一致     同时开电