GR-1000AC（交流同步主控）

一、技术参数

● 供电电压：DC5-24V

● 连接方式：共阳极

●包装尺寸：208*138*55mm

●外型尺寸：182*99*52mm

● 重量（净重）：741g

● 输出电流：<20A/路

● 输出路数：3路

● 输出功率：720W

二、 功能特点

1、RGB七彩模组及光条控制器；

2、控制方式：拨码控制；

3、显示模式：七种静态、七色跳变、七色渐变，

4、动态速度可调；

5、掉电记忆功能；

6、RGB三路信号  (共正极)

7、电源同步（直插220V电源实现同步效果）。

三、操作说明

1、先连接负载线，再接电源线；上电前确保连接线之间无短路现象；线的粗细及接线方法见连接示意图。

2、每拨动一个模式编码对应一种效果，每拨动一个速度变化对应一级速度,速度等级值越大，速度越慢。

3、标准变化功能如下表所示：

| 变化模式 |  |  |  | 速度等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拨码位置 | 效果描述 | 拨码位置 | 效果描述 | 拨码位置 | 速度等级 | 拨码位置 | 速度等级 |
|  | 三色跳变 |  | 七彩跳变后再七彩渐变 |  | 1 |  | 5 |
|  | 三色渐变 |  | 七彩跳变 |  | 2 |  | 6 |
|  | 七彩单色（各两次） |  | R G B(白光) 同时闪烁 |  | 3 |  | 7 |
|  | 白光渐变 |  | 七彩渐变 |  | 4 |  | 8 |

四、接线示意图