
                    H2-AC控制器说明书

[image: image1.png]InputVoltage: AC220V

Support Chips:2*1024pixels

HEME

- A ik $¥ & I

R #- MikTest &I,

360 L 1[50 2
i ]
= F =
=
=

=
=
P=]

=
= =
35 o



一、控制器简介：

[image: image42.png]| st AT (G) =

BEE
-
THFHE)

ST W)

EEREIRALL 0)
HRL)

AREALEIA ©0)

HEERL @)
BiRE— Ms-D0S FRERS 0N

e | [ Ao |




[image: image43.png]&
(=}

@2
[FE]




详细参数：

1、供电电压：AC220V
2、控制方式：TTL信号 串行
3、同步方式：交流同步
4、尺寸大小：162×127×42  单位（mm）
5、重量大小：0.85Kg
6、SD格式： FAT32格式
7、SD容量： 256M
二、GPS产品特点：
1、解决楼宇与楼宇之间由于无法安装电缆线而引起控制器与控制器无法同步的问题。

2、采取 GPS 对时方式，只要能接收到卫星信号的地方都可以实现控制器之间的同步，全球可用。

外置天线，把天线与 GPS 同步模式分离，能更好，更快，更稳定地接收卫星信号。

注：GPS 全球同步模块的天线一定要放在户外，不要放在室内密闭空间。

三、工作原理：

GPS+H8-TTL+H8-TTL脱机控制系统，或者GPS+H8TTL、GPS+H8TTL、GPS+H8TTL独立脱机主控同步，采用的是软件自动分割画面，每个控制器之间运行独立而又统一的效果， 控制器与控制器之间只需要实现对时功能实现帧同步便可以实现整个画面，这样就给H8TTL 使用 GPS 同步 提供了可靠的理论前提。H8TTL脱机 控制器不断的接收 GPS 模块中从卫星上采集世界时间，从而实现控制器与 控制器之间的帧同步。

[image: image2.png]



常见问题处理：
问题 1：上电后，两台或者多台 GPS 不同步

答：1）GPS 全球同步模块的天线没有拉到户外，同步模块接收不到卫星同步信号。

2） 由于控制器带的像素点太多，达不到 GPS 全球同步模块能同步的帧频。
操作方式（GPS同步分成两种方案）

方案一：同一个效果文件  设置不同ID编号  SD卡无区别拷贝文件
[image: image3.png]




具体ID编号如何设置参考  下面控制器操作步骤

方案二：同一个ID编号  不同的效果文件（节目分区）SD卡分开拷贝文件   [image: image4.png]W) MPBESKERE 132

HESIE [WEPET \ BF—

OFF001.3m HRBHSE

_ HEEH
%

BEAR

[EECR—

EEET A

REFEFER

HEHA

: mls
s LT

e





控制器SD卡分别拷贝对应的文件：

控制器1------文件夹1-----OFF001.arm

控制器2------文件夹2---OFF001.arm
控制器3------文件夹3-----OFF001.arm
五、H2-AC系统特点

    1、 32级—65536级灰度控制，软件Gamma校正处理。

支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。

3、 控制器只可控制TTL信号的灯具，每个端口独立输出，每个端口可带1024灯。

4、 使用AC220V交流电，每台一个独立程序，不用每台设置ID编号。

控制器使用Simple LED程序软件，程序导出分区文件，在拷贝文件时拷贝到对应的控制器上即可。
控制器SD卡最大容量8G。两端口独立输出，互不干扰。
单台使用以及多台同步使用时控制器都必须配备SD卡
支持常规的RGB灯具和RGBW灯具（UCS2904，SK6812，TM1814）.
增加选择循环功能，可以选择多个效果循环。
控制器新增一键复位功能，同时按住    循环/OK键和   速度+上选择按键，断电重启。
六、主界面显示说明：



                    [image: image5.jpg]



 F：代表的是单个内置模式跑动；按    循环/OK键切换为 E：代表全部内置循环。
 d：代表的是单个SD卡文件跑动；按    循环/OK键切换为 A：代表全部SD卡循环。
长按    循环/OK键切换内置模式和SD卡模式。
七、数码显示屏含义： 

	菜单显示
	数码显示
	液晶显示
	中文翻译

	①
	1-c P
	Set  Chip x x x x
	设置芯片

	②
	2-b r、g-22
	Set Bright  100%
	设置亮度、伽马值

	③
	3-r g b
	Set RGB Mode
	设置灯具通道

	④
	4-A024
	THE Points
	设置点数

	⑤
	5-S100
	Set the refresh rate
	设置刷新率

	⑥
	6-C000 
	AC Delay：150MS
	交流频率


八、按键含义：

	按键名称
	含义

	速度+/速度-
	上下键选择，数字上下切换，通道上下选择

	模式+/模式-
	程序的切换

	选择循环
	可以选择 单个或者多个文件循环播放

	测试（Test）
	总共三种测试效果，检测是否信号畅通和供电是否充足，按此按键切换

	菜单 (MENU)
	设置：芯片、亮度、通道、点数、刷新率、交流频率

	循环（OK）
	设置以上的项目最后都要按循环/OK键保存，切换循环模式


九、详细操作步骤如下：
1、设置芯片（CHIP）:芯片就是使用灯具的型号，市场上常用芯片都可以控制：

全彩的灯具是通过芯片来控制器，不管用的是什么全彩灯具都是有型号的，所以在使用时要先明确灯具的具体芯片型号，知道型号再操作控制器。

具体操作步骤如下：
 第一步：按    菜单（MENU）键1次 进入
                       [image: image6.jpg]



      第二步：再按    循环/OK键进入芯片选择界面
                       [image: image7.jpg]D)
.l

|
B




第三步：按      速度＋/速度－  切换芯片型号，选择灯具对应的型号。

	芯片选择对应表

	01：1903
	02：6812
	03：6703
	04：1804

	05：2904
	06：2811
	07：2812
	08：1914

	09：9883
	10：8206
	11：8205
	12：5603

	13：1923
	14：1814
	15:2603
	


      第四步：按     循环/OK键，保存到控制器即可，灯具则开始出效果。

2、调节亮度（Bright）：

当实际的灯具的亮度偏亮或者亮度偏低的情况下，可以适当的调节亮度值，只能调节整体的亮度，等级5%---100%，百分百越大，亮度越高。
      第一步：按     菜单（MENU） 键2次，界面显示如下

                       [image: image8.jpg]



      第二步：按     循环/OK键进入亮度调节界面。
                       [image: image9.jpg]



      第三步：按     速度＋/－ 键（1进制）或    模式＋/－ 键（10进制）切换数字等级，选择合适的灯具亮度005-100，数字越大亮度越高。

第四步：按     循环/OK键保存到控制器，灯具则会调节到选择的对应的亮度。

2.1、设置伽马值：

第一步：按     菜单（MENU） 键2次，界面显示

                 [image: image10.jpg]



      第二步：按      循环/OK键 2次进入伽马值的调节界面。

                       [image: image11.jpg]



     第三步：按     速度＋/－ 键（1进制）或    模式＋/－ 键（10进制）切换伽马值，调整好数值（1.0-5.0）

第四步：按     循环/OK键保存返回主界面。

3、通道切换：

通道是指灯具的R、G、B三个的前后顺序，总共有7种顺序；当设计的程序文件和实际灯具亮出来的颜色有偏差的时候，肯定就是RGB的顺序发生了错位，所以要通过控制器来调整 R G B的顺序。

具体的操作步骤如下：

第一步：按     菜单（MENU）键3次，界面显示如下

                 [image: image12.jpg]



第二步：再按     循环/OK键确认进入通道选择界面。
                 [image: image13.jpg]



      第三步：按     速度＋/－ 键，切换通道（rgb、rbg、gbr、grb，bgr、brg、rgbw），选择灯具对应的通道。
      第四步：按     循环/OK键，保存并返回主界面。

4、设置点数：

第一步：按     菜单（MENU）键4次，界面显示如下

                 [image: image14.jpg]



第二步：再按循环/OK键确认进入点数设置界面。
                 [image: image15.jpg]



      第三步：按     速度＋/－ 键，切换数字最多1024点，选择需要的数字。
      第四步：按     循环/OK键，保存并返回主界面。

5、设置刷新率：

第一步：按     菜单（MENU）键5次，界面显示如下

                 [image: image16.jpg]



第二步：再按循环/OK键确认进入刷新率设置界面。
                 [image: image17.jpg]



      第三步：按     速度＋/－ 键，切换数字（50-300），选择需要的刷新率数值。
      第四步：按     循环/OK键，保存并返回主界面。

6、同步延时设置：

第一步：按     菜单（MENU）键6次，界面显示如下

                 [image: image18.jpg]R o
[ Iy I oy I |




第二步：再按循环/OK键确认进入同步延时设置界面。
                 [image: image19.jpg]R o
[ Iy I oy I |




      第三步：按     速度＋/－ 键，切换数字（0-999），选择需要的数值。
      第四步：按     循环/OK键，保存并返回主界面。

7、切换模式（MODE）：

可分为SD卡程序模式 和 内置效果模式，两种模式之间可以相互切换，按住     循环/OK 键3秒可在两种模式之间切换。如果不喜欢控制器自带的内置效果，就需要程序人员设计程序拷贝到SD卡中；如果简单的轮廓效果不需要太多的变化样式，就可以直接用内置效果，共计130种。              

7.1、SD卡程序模式：是通过程序软件来进行设计的，根据客户的要求，或者设计人员自己设计。

具体的操作步骤如下：

      第一步：按      循环/OK键3秒，SD卡程序与内置程序切换，待界面显示如下

                       [image: image20.jpg]



d：SD卡的程序模式；01：第1个程序；5：速度5
第二步：按     模式＋/－键，上下切换模式文件。

                       [image: image21.jpg]I o |
I




      第三步：按     速度＋/－ 键，调整控制器速度（1-8）数字越大速度越快。

                       [image: image22.jpg]



      按     循环/OK键单次，切换单个程序循环与所有程序循环。
                       [image: image23.jpg]_l—-
Ve

.
=

O
_u_u_




d：代表SD卡程序单个循环;  A : 代表SD卡程序全部循环。

F：代表内置程序单个循环； E：代表内置程序全部循环
7.2、内置效果模式：（控制器插卡和不插卡都可以调出内置效果，简单来说跟SD卡无关。）
控制器本身自带的效果程序，这些内置的效果程序是比较简单化的，主要用来测试灯具是否畅通和控制器是否正常工作，如果想要更加绚丽的效果就需要通过编写程序文件放置到SD卡当中。像一些简单的轮廓就可以使用内置效果。

具体的操作步骤如下： 

第一步：长按    循环（OK）键3秒，待界面显示

                       [image: image24.jpg]



  F：控制器内置程序模式；01：第一个程序；5：速度5

      第二步：按    模式＋/－键 ，切换程序，总共86种模式

                       [image: image25.jpg]O |
HH 885




      第三步：按     速度＋/－键，切换程序速度(1-8）。

                       [image: image26.jpg]oo
o

I
a

[




       按     循环/OK键单次，切换单个程序循环与所有程序循环。
                       [image: image27.jpg]



d:代表SD卡程序单个循环;  A : 代表SD卡全部程序循环。

F：代表内置程序单个循环； E：代表全部内置程序循环。

8、设置测试（Test）：

下列情况需要用到测试功能：①不知道灯具的数量  ②不知道灯具的通道顺序 RGB ，RBG，GRB，GBR，BRG，BGR  ③灯具是否有坏点  ④灯具供电是否充足  ⑤DMX512灯具写码是否正常、是否乱码）上诉提到的问题都可以通过测试功能来测试出来。

      第一步：按     测试Test键 进入测试界面

                       [image: image28.jpg]



第二步：按     速度＋/－ 键切换3/4通道的灯具,以3通道为例
      第三步：按     循环/OK键 ，界面显示

                       [image: image29.jpg]o |
HE8HA8




      第四步：按     速度＋/－ 键切换数字选择对应的端口测试 

                       [image: image30.jpg]



      第五步：按     循环/OK键 进入手动测点界面                  

                       [image: image31.jpg]



      第六步：按     速度＋/－ 键 手动单个依次测试（1-1024）。

                       [image: image32.jpg]



第七步：按     菜单（MENU）键自动测点，再次按此键回到手动测点界面
                       [image: image33.jpg]



     测试灯具RGB通道顺序需在手动测点界面按   测试Test键
                    [image: image34.jpg]



     再次按    测试Test键跳转下一个颜色 


  常亮红色    常亮绿色   常亮蓝色    常亮白色
灯具依次亮的颜色顺序则是灯具的通道顺序

第八步：测试完成按     循环/OK键，返回主界面。 

9、新增功能：选择性循环，可任意选择其中效果文件循环

      例如：选择模式2，模式5两个文件循环。操作如下
第一步：按     模式+/- 键 选择对应的文件模式 d02 模式2
                       [image: image35.jpg]N
o}
(On(
]




第二步：按     选择循环 键，确定添加此模式循环，屏幕上面会显示一个圆点，如下图：

                 [image: image36.jpg][}
]

5888

L



    再次 按选择循环 则取消选择
      第三步：按     模式+/- 键 选择对应的文件模式 d05 模式5
                       [image: image37.jpg]L

o
DN
(]
-

L




      第四步：按     选择循环 键，确定添加此模式循环，屏幕上面会显示一个圆点，如下图：
                       [image: image38.jpg]


    再次 按选择循环 则取消选择
      第五步：长按     选择循环 键 循环模式                  

                       [image: image39.jpg]RO
LU

-
.'

=

)

N—

.'
=

=\
5

A
|




      第六步：单按     模式＋/－ 键 可取消循环。

内置效果操作方式和SD卡操作方式相同：Fxxx  单个模式    C.xxx 内置效果选择性循环

                                      dxxx  单个SD卡模式  A.xxx SD卡效果选择性循环
十、同步示意图：

同步条件： 1、同时开电 （所有控制器在一根主线上 保证同时启动）
2、所有控制器的速度值保持一致。

3、所有控制器的模式调成一致  数值/单个/循环。

4、所有控制器的SD卡容量保持一致。

5、亮度值，通道顺序一致。
示意图：
[image: image40.png]T R B 5
AC220V 3ZREEFFX
E: UTETRIDAESF—H, HtbRLMAR—B. REFENFFE

ID :0001 ID :0002 ID :0003

H2-AC H2-AC





十一、H2-AC接线示意图：

            [image: image41.png]e

Tnput Vol tage:AC220V
Suppdrt Chips: SPT 2¢1024

TFR L





要求： 1、GND一定要接，保证地线相同。

       2、分清楚数据线，不同芯片的数据线不同：常规一根数据线，断点续传两根数据线。

       3、电源正负极，信号正反向都要标记清楚。

显示屏





注：使用SD前先格式化SD





SD卡





电源开关





功能按键





两路输出端口











速度、模式一致





速度、模式一致





ID：001





ID：002











前三位数


代表模式





最后一位代表速度











    循环/OK

























































































































































































































































































- 2 - -





- 3 - -





- 4 - -





- 5 - -




















































