H8-AC控制器说明书

一、控制器简介：

显示屏

功能按键

八路输出端口，端口独立

SD卡槽

指

示

灯

电源开关

AC220V电源线

二、详细参数：

注：使用SD前先格式化SD

1、供电电压：AC220V

2、控制方式：串行 SPI信号

3、同步方式：交流同步

4、尺寸大小：220×138×45单位（mm）

5、重量大小：1.1Kg

6、SD格式： FAT32格式

7、SD容量： 8Ｇ

8、负载点数：8*1024pcs

三、H8-AC系统特点

1、 32级—65536级灰度控制，软件Gamma校正处理。

- 支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。

3、 控制器只可控制TTL信号的灯具，每个端口独立输出，每个端口可带1024灯。

4、 使用AC220V交流电，每台一个独立程序，八端口输出。

- 控制器SD卡最大容量8G。八端口独立输出，互不干扰。

- 单台使用以及多台同步使用时控制器都必须配备SD卡

- 支持常规的RGB灯具和RGBW灯具（UCS2904，SK6812）.

- 支持交流同步，程序导出集合文件，拷贝到SD卡，插入控制器上即可，控制器通过ID自动识别文件。

- 控制器新增一键复位功能，同时按住    循环/OK键和   速度+上选择按键，断电重启。

前三位数

代表模式

四、主界面显示说明：

最后一位代表速度

F：代表的是单个内置模式跑动；按    循环/OK键切换为 E：代表全部内置循环。

d：代表的是单个SD卡文件跑动；按    循环/OK键切换为 A：代表全部SD卡循环

五、数码显示屏：

| 菜单显示 | 数码显示 | 液晶显示 | 中文翻译 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 1-c P | Set Chip x x x x | 设置芯片 |
| ② | 2100、g-22 | Set Bright 100% | 设置亮度、伽马值 |
| ③ | d-0 1 | ID :01 | 设置ID编号 |
| ④ | 4-r g b | Set RGB Mode | 设置灯具通道 |
| ⑤ | LA24 | Set pixes | 设置输出点数 |
| ⑥ | 6100 | Set the refresh rate | 设置刷新率 |
| ⑦ | 7000 | Synchronization delay setting | 同步延时设置 |
| ⑧ | r-oF | Setting domain Space | 设置域空间 |

六、按键含义：

| 按键名称 | 含义 |
| --- | --- |
| 模式+/模式- | 程序的切换 |
| 芯片（CHIP） | 按下芯片键数码屏上会显示数字型号，按上下切换到灯具对应型号即可 |
| 测试（Test） | 总共三种测试效果，检测是否信号畅通和供电是否充足，按此按键切换 |
| 菜单 (MENU) | 设置：芯片、亮度、ID编号、通道、点数、刷新率、延迟设置、域空间设置 |
| 循环（OK） | 设置以上的项目最后都要按循环/OK键保存，切换循环模式 |

七、详细操作步骤如下：

1、设置芯片（Chip）:芯片就是使用灯具的型号，市场上常用芯片型号如下：

UCS1903、UCS1904、UCS2909、UCS2903、UCS1912、TM1803、TM1804

TM1809、TM1914（断点续传）、 WS2811、WS2812、WS2818（断点续传）

SM16703、SK6812、SK6814、GS8206(断点续传)、GS8205(断点续传)

UCS5603（断点续传）、P9883（断点续传） 每台控制器使用都需要选择芯片型号

全彩的灯具是通过芯片来控制器，不管用的是什么全彩灯具都是有型号的，所以在使用时要先明确灯具的具体芯片型号，知道型号再操作控制器。

具体操作步骤如下：

第一步：按    菜单（MENU）键1次或按     芯片（Chip）键1次进入

第二步：再按    循环/OK键进入芯片选择界面

第三步：按      速度＋/速度－  切换芯片型号，选择灯具对应的型号。

| 芯片选择对应表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 01：1903 | 02：6812 | 03：1670 | 04：1804 |
| 05：2904 | 06：2811 | 07：2812 | 08：1914 |
| 09：9883 | 10：8206 | 11：8205 | 12：5603 |
| 13：1923 | 14：1814 |  |  |

第四步：按     循环/OK键，保存到控制器即可，灯具则开始出效果。

2、调节亮度（Bright）：

当实际的灯具的亮度偏亮或者亮度偏低的情况下，可以适当的调节亮度值，只能调节整体的亮度，等级5%---100%，百分百越大，亮度越高。

第一步：按     菜单（MENU） 键2次，界面显示如下

第二步：按     循环/OK键进入亮度调节界面。

第三步：按     速度＋/－ 键切换数字等级，选择合适的灯具亮度005-100，数字越大亮度越高。

第四步：按     循环/OK键保存到控制器，灯具则会调节到选择的对应的亮度。

2.1、设置伽马值：

第一步：按     菜单（MENU） 键2次，界面显示

第二步：按      循环/OK键 2次进入伽马值的调节界面。

第四步：按       速度＋/－键，切换伽马值，调整好数值按     循环/OK键保存返回主界面。

3、设置ID：

多台控制器同步使用时，用户可选择自己设置每台控制器的ID编号，或者编写程序时分开每台控制器的程序，如需要设置ID编号，按照先后顺序设置。单台使用时ID编号为0001，因为做程序的时候会设置图纸端口编号，如：端口在1--2的范围肯定是第一台控制器。

第一步：按    菜单（MENU）键3次，界面显示如下

第二步：按    循环/OK 键进入ID设置界面，数字闪烁代表可以调节

第三步：按    速度＋/－ 键，切换数字，选择该控制器对应的数字。

第四步：按    循环/OK键确定返回主界面。

4、通道切换：

通道是指灯具的R、G、B三个的前后顺序，总共有7种顺序；当设计的程序文件和实际灯具亮出来的颜色有偏差的时候，肯定就是RGB的顺序发生了错位，所以要通过控制器来调整 R G B的顺序。

具体的操作步骤如下：

第一步：按     菜单（MENU）键4次，界面显示如下

第二步：再按循环/OK键确认进入通道选择界面。

第三步：按     速度＋/－ 键，切换通道（1rgb、2rbg、3gbr、4grb，5bgr、6brg、7rgbw），选择灯具对应的通道。

第四步：按     循环/OK键，保存并返回主界面。

5、设置点数：

第一步：按     菜单（MENU）键5次，界面显示如下

第二步：再按循环/OK键确认进入点数设置界面，数字闪烁代表可以调节。

第三步：按     速度＋/－ 键，切换数字最多1024点，选择需要的数字。

第四步：按     循环/OK键，保存并返回主界面。

6、设置刷新率：

第一步：按     菜单（MENU）键6次，界面显示如下

第二步：再按循环/OK键确认进入刷新率设置界面，数字闪烁代表可以调节。

第三步：按     速度＋/－ 键，切换数字（50-300），选择需要的刷新率数值。

第四步：按     循环/OK键，保存并返回主界面。

7、同步延时设置：

第一步：按     菜单（MENU）键7次，界面显示如下

第二步：再按循环/OK键确认进入同步延时设置界面，数字闪烁代表可以调节。

第三步：按     速度＋/－ 键，切换数字（0-999），选择需要的数值。

第四步：按     循环/OK键，保存并返回主界面。

8、设置域空间：

第一步：按     菜单（MENU）键8次，界面显示如下

第二步：再按循环/OK键确认进入域空间设置界面，数字闪烁代表可以调节。

第三步：按     速度＋/－ 键，切换数字（oF、01、02），选择需要的数值。

第四步：按     循环/OK键保存到控制器同时进入如下界面，数值闪烁代表可以调节

第五步：按     速度＋/－ 键，选择需要的数值。

第六步：按     循环/OK键保存到控制器同时进入如下界面

第七步：按     速度＋/－ 键，选择需要的数值。

第八步：按     循环/OK键保存到控制器同时返回主界面

9、切换模式（MODE）：

可分为SD卡程序模式 和 内置效果模式，两种模式之间可以相互切换，按住     循环/OK 键3秒可在两种模式之间切换。如果不喜欢控制器自带的内置效果，就需要程序人员设计程序拷贝到SD卡中；如果简单的轮廓效果不需要太多的变化样式，就可以直接用内置效果，共计130种。

9.1、SD卡程序模式：是通过程序软件来进行设计的，根据客户的要求，或者设计人员自己设计。

具体的操作步骤如下：

第一步：按      循环/OK键3秒，SD卡程序与内置程序切换，待界面显示如下

d：SD卡的程序模式；01：第1个程序；5：速度5

第二步：按     模式＋/－键，上下切换模式文件。

第三步：按     速度＋/－ 键，调整控制器速度（1-8）数字越大速度越快。

按     循环/OK键单次，切换单个程序循环与所有程序循环。

d：代表SD卡程序单个循环;  A : 代表SD卡程序全部循环。

F：代表内置程序单个循环； E：代表内置程序全部循环

9.2、内置效果模式：（控制器插卡和不插卡都可以调出内置效果，简单来说跟SD卡无关。）

控制器本身自带的效果程序，这些内置的效果程序是比较简单化的，主要用来测试灯具是否畅通和控制器是否正常工作，如果想要更加绚丽的效果就需要通过编写程序文件放置到SD卡当中。像一些简单的轮廓就可以使用内置效果。

具体的操作步骤如下：

第一步：长按    循环（OK）键3秒，待界面显示

F：控制器内置程序模式；01：第一个程序；5：速度5

第二步：按    模式＋/－键 ，切换程序，总共86种模式

第三步：按     速度＋/－键，切换程序速度(1-8）。

按     循环/OK键单次，切换单个程序循环与所有程序循环。

d:代表SD卡程序单个循环;  A : 代表SD卡全部程序循环。

F：代表内置程序单个循环； E：代表全部内置程序循环。

10、设置测试（Test）：

下列情况需要用到测试功能：①不知道灯具的数量  ②不知道灯具的通道顺序 RGB ，RBG，GRB，GBR，BRG，BGR  ③灯具是否有坏点  ④灯具供电是否充足  ⑤DMX512灯具写码是否正常、是否乱码）上诉提到的问题都可以通过测试功能来测试出来。

第一步：按     测试Test键 进入测试界面

第二步：按     速度＋/－ 键切换3/4通道的灯具,以3通道为例

第三步：按     循环/OK键 ，界面显示

第四步：按     速度＋/－ 键切换数字选择对应的端口测试

第五步：按     循环/OK键 进入手动测点界面

第六步：按     速度＋/－ 键 手动单个依次测试（1-1024）。

第七步：按     菜单（MENU）键自动测点，再次按此键回到手动测点界面

测试灯具RGB通道顺序需在手动测点界面按   测试Test键

再次按    测试Test键跳转下一个颜色

- 0 2 -

- 0 3 -

- 0 4 -

- 0 5 -

常亮红色    常亮绿色   常亮蓝色    常亮白色

灯具依次亮的颜色顺序则是灯具的通道顺序

第八步：测试完成按     循环/OK键，返回主界面。

八、同步示意图：

同步条件： A、同时开电 （所有控制器在一根主线上 保证同时启动）

B、所有控制器的速度值保持一致。

C、所有控制器的模式调成一致  数值/单个/循环。

D、所有控制器的SD卡容量保持一致，亮度值，通道顺序一致。

电源开关

九、H8-AC接线示意图：

要求： 1、GND一定要接，保证地线相同。

2、分清楚数据线，不同芯片的数据线不同：常规一根数据线，断点续传两根数据线。

3、电源正负极，信号正反向都要标记清楚。