T-500D控制器规格书

技术参数

● 工作温度：-20-60℃

● 供电电压：DC12-24V

● 输出类型：TTL/SPI， DMX

● 外型尺寸： 97*62*23mm

● 净重：85gg

● 毛重：105g

● 静态功耗：<1W

● 控制IC数量：512点

主界面显示说明：

- 模式切换 、速度切换

- F 2 8 3   F代表单个内置模式  28代表第28个模式   3代表速度

- -------》单按 设置（set）按键 F转换成E（循环模式）

- 按    “模式+”或者   “模式-”可直接切换模式，共计108种样式。

- 按    “速度+”或者   “速度-”可直接切换速度快慢，8个速度等级。

- 二、电源+接开关电源DC12-24V正极，电源-接开关电源DC12-24V负极

- 三、全彩信号输出 地线   DAT/A   DAT/B  可控制TTL信号和DMX信号（无法写址）

- 说明：使用DMX的灯具时，必须先写好地址，然后接上使用。

- 控制器单台使用，可定制效果。

操作说明：

- Ⅰ、芯片选择

- 第一步：长按   设置（set）3S 放开，此时进入选择IC型号状态（显示为：512H ,512L，1903,1914）。

- 第二步：按   “模式+”或   “模式-”可以选择不同的IC,IC型号数码管上会显示，可控制ＩＣ型号有：512H(500K)；512L（250K），1903（相同协议通用），1914.

- 第三步：选好芯片 再次按   设置（set）键 确定 恢复进入主界面。

- Ⅱ、选择点数

- 第一步：长按    设置（set）3S，此时显示前面设置好的芯片。

- 第二步：再次单按    设置（set）键，（显示为：LXXX），代表点数切换

- 第三步：单按    模式+或者    模式-可以逐个增加或者减少点数，单按    速度+或者    速度-可以10个增加或者10减少点数，数码客上显示：L-001,IC数量最大可选择：512

- 第四步：选好芯片 再次按   设置（set）键 确定 恢复进入主界面。

- Ⅲ、更改灯具通道

- 第一步：长按    设置（set）3S，此时显示前面设置好的芯片。

- 第二步：再次单按    设置（set）键 两次，（显示为：rgb），代表通道切换。

- 第三步：单按    模式+或者    模式-可以选择对应的通道类型（rgb、rbg、grb、gbr、brg、bgr）。

- 第四步：选好芯片 再次按   设置（set）键 确定 恢复进入主界面。

- Ⅳ、RGB/RGBW切换

- 第一步：长按    设置（set）3S，此时显示前面设置好的芯片。

- 第二步：再次单按    设置（set）键 三次，（显示为：CH--3），代表灯具类型切换。

- 第三步：单按    模式+或者    模式-可以选择对应的通道类型（CH--3/CH--4）。

- 第四步：选好之后 再次按   设置（set）键 确定 恢复进入主界面。

- Ⅴ、控制器版本

- 第一步：长按    设置（set）3S，此时显示前面设置好的芯片。

- 第二步：再次单按    设置（set）键 四次，（显示为：U112），代表控制器版本。

接线方式：

TTL常规接线方式：

断点续传接线方法：

DMX512接线方法：